TDT DISTRIBUTION NETWORK

ENGINEERING OPTIMIZATION REPORT

| ID de Optimización | 137 |
| --- | --- |
| Nivel de Entrada (dBµV) | N/A |
| Nivel mínimo TU (dBµV) | 52.95 |
| Nivel máximo TU (dBµV) | 60.63 |
| Nivel promedio TU (dBµV) | 56.03 |
| Número de Tomas | 15 |

Sección: Distribución Vertical

| Alcance | Tipo | Componente | Unidad | Cantidad | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertical | Cable | Cable Troncal Vertical | m | 285 | Por bloque |
| Vertical | Cable | Cable Riser Vertical | m | 90 | Por piso |
| Vertical | Conector | Conector F (Riser) | uds. | 60 | En conexiones de Riser |
| Vertical | Conector | Conector F (Antena-Troncal) | uds. | 30 | 2 por tramo de cable |
| Vertical | Equipo | Repartidor Troncal | uds. | 15 | Ubicado en el troncal |
| Vertical | Equipo | Tap de Riser | uds. | 12 | Taps en el Riser |
| TOTAL | DISTRIBUCIÓN VERTICAL | Cable | Cable Troncal Vertical | m | 285 |
| TOTAL | DISTRIBUCIÓN VERTICAL | Cable | Cable Riser Vertical | m | 90 |
| TOTAL | DISTRIBUCIÓN VERTICAL | Conector | Conector F (Riser) | uds. | 60 |
| TOTAL | DISTRIBUCIÓN VERTICAL | Conector | Conector F (Antena-Troncal) | uds. | 30 |
| TOTAL | DISTRIBUCIÓN VERTICAL | Equipo | Repartidor Troncal | uds. | 15 |
| TOTAL | DISTRIBUCIÓN VERTICAL | Equipo | Tap de Riser | uds. | 12 |

Sección: Distribución Horizontal

| Piso | Alcance | Tipo | Componente | Unidad | Cantidad | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Horizontal | Cable | Cable Horizontal por Piso | m | 36 | Por piso |
| 1 | Horizontal | Conector | Conector F (Feeder) | uds. | 6 | 2 por tramo de cable |
| 1 | Horizontal | Equipo | Derivador de Piso | uds. | 3 | Ubicado en el piso |
| SUBTOTAL PISO 1 | Horizontal | Cable | Cable Horizontal por Piso | m | 36 |  |
| SUBTOTAL PISO 1 | Horizontal | Conector | Conector F (Feeder) | uds. | 6 |  |
| SUBTOTAL PISO 1 | Horizontal | Equipo | Derivador de Piso | uds. | 3 |  |
| 2 | Horizontal | Cable | Cable Horizontal por Piso | m | 36 | Por piso |
| 2 | Horizontal | Conector | Conector F (Feeder) | uds. | 6 | 2 por tramo de cable |
| 2 | Horizontal | Equipo | Derivador de Piso | uds. | 3 | Ubicado en el piso |
| SUBTOTAL PISO 2 | Horizontal | Cable | Cable Horizontal por Piso | m | 36 |  |
| SUBTOTAL PISO 2 | Horizontal | Conector | Conector F (Feeder) | uds. | 6 |  |
| SUBTOTAL PISO 2 | Horizontal | Equipo | Derivador de Piso | uds. | 3 |  |
| 3 | Horizontal | Cable | Cable Horizontal por Piso | m | 36 | Por piso |
| 3 | Horizontal | Conector | Conector F (Feeder) | uds. | 6 | 2 por tramo de cable |
| 3 | Horizontal | Equipo | Derivador de Piso | uds. | 3 | Ubicado en el piso |
| SUBTOTAL PISO 3 | Horizontal | Cable | Cable Horizontal por Piso | m | 36 |  |
| SUBTOTAL PISO 3 | Horizontal | Conector | Conector F (Feeder) | uds. | 6 |  |
| SUBTOTAL PISO 3 | Horizontal | Equipo | Derivador de Piso | uds. | 3 |  |
| 4 | Horizontal | Cable | Cable Horizontal por Piso | m | 36 | Por piso |
| 4 | Horizontal | Conector | Conector F (Feeder) | uds. | 6 | 2 por tramo de cable |
| 4 | Horizontal | Equipo | Derivador de Piso | uds. | 3 | Ubicado en el piso |
| SUBTOTAL PISO 4 | Horizontal | Cable | Cable Horizontal por Piso | m | 36 |  |
| SUBTOTAL PISO 4 | Horizontal | Conector | Conector F (Feeder) | uds. | 6 |  |
| SUBTOTAL PISO 4 | Horizontal | Equipo | Derivador de Piso | uds. | 3 |  |
| 5 | Horizontal | Cable | Cable Horizontal por Piso | m | 36 | Por piso |
| 5 | Horizontal | Conector | Conector F (Feeder) | uds. | 6 | 2 por tramo de cable |
| 5 | Horizontal | Equipo | Derivador de Piso | uds. | 3 | Ubicado en el piso |
| SUBTOTAL PISO 5 | Horizontal | Cable | Cable Horizontal por Piso | m | 36 |  |
| SUBTOTAL PISO 5 | Horizontal | Conector | Conector F (Feeder) | uds. | 6 |  |
| SUBTOTAL PISO 5 | Horizontal | Equipo | Derivador de Piso | uds. | 3 |  |
| TOTAL | DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL | Cable | Cable Horizontal por Piso | m | 180 |  |
| TOTAL | DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL | Conector | Conector F (Feeder) | uds. | 30 |  |
| TOTAL | DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL | Equipo | Derivador de Piso | uds. | 15 |  |

Sección: Interior de Apartamentos

| Piso | Apto | Alcance | Tipo | Componente | Unidad | Cantidad | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Apartamento | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 11.17 | Desde el repartidor hasta la toma |
| 1 | 1 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Deriv-Rep) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 1 | 1 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Rep-TU) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 1 | 1 | Apartamento | Conector | Conector F (Conexión TU) | uds. | 1 | En la conexión final a la Toma de Usuario |
| 1 | 1 | Apartamento | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 1 | Punto de conexión final |
| 1 | 2 | Apartamento | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 10.99 | Desde el repartidor hasta la toma |
| 1 | 2 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Deriv-Rep) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 1 | 2 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Rep-TU) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 1 | 2 | Apartamento | Conector | Conector F (Conexión TU) | uds. | 1 | En la conexión final a la Toma de Usuario |
| 1 | 2 | Apartamento | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 1 | Punto de conexión final |
| 1 | 3 | Apartamento | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 11.26 | Desde el repartidor hasta la toma |
| 1 | 3 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Deriv-Rep) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 1 | 3 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Rep-TU) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 1 | 3 | Apartamento | Conector | Conector F (Conexión TU) | uds. | 1 | En la conexión final a la Toma de Usuario |
| 1 | 3 | Apartamento | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 1 | Punto de conexión final |
| 2 | 1 | Apartamento | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 12.83 | Desde el repartidor hasta la toma |
| 2 | 1 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Deriv-Rep) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 2 | 1 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Rep-TU) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 2 | 1 | Apartamento | Conector | Conector F (Conexión TU) | uds. | 1 | En la conexión final a la Toma de Usuario |
| 2 | 1 | Apartamento | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 1 | Punto de conexión final |
| 2 | 2 | Apartamento | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 13.15 | Desde el repartidor hasta la toma |
| 2 | 2 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Deriv-Rep) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 2 | 2 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Rep-TU) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 2 | 2 | Apartamento | Conector | Conector F (Conexión TU) | uds. | 1 | En la conexión final a la Toma de Usuario |
| 2 | 2 | Apartamento | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 1 | Punto de conexión final |
| 2 | 3 | Apartamento | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 13.3 | Desde el repartidor hasta la toma |
| 2 | 3 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Deriv-Rep) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 2 | 3 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Rep-TU) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 2 | 3 | Apartamento | Conector | Conector F (Conexión TU) | uds. | 1 | En la conexión final a la Toma de Usuario |
| 2 | 3 | Apartamento | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 1 | Punto de conexión final |
| 3 | 1 | Apartamento | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 14.77 | Desde el repartidor hasta la toma |
| 3 | 1 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Deriv-Rep) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 3 | 1 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Rep-TU) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 3 | 1 | Apartamento | Conector | Conector F (Conexión TU) | uds. | 1 | En la conexión final a la Toma de Usuario |
| 3 | 1 | Apartamento | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 1 | Punto de conexión final |
| 3 | 2 | Apartamento | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 15.04 | Desde el repartidor hasta la toma |
| 3 | 2 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Deriv-Rep) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 3 | 2 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Rep-TU) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 3 | 2 | Apartamento | Conector | Conector F (Conexión TU) | uds. | 1 | En la conexión final a la Toma de Usuario |
| 3 | 2 | Apartamento | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 1 | Punto de conexión final |
| 3 | 3 | Apartamento | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 14.39 | Desde el repartidor hasta la toma |
| 3 | 3 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Deriv-Rep) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 3 | 3 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Rep-TU) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 3 | 3 | Apartamento | Conector | Conector F (Conexión TU) | uds. | 1 | En la conexión final a la Toma de Usuario |
| 3 | 3 | Apartamento | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 1 | Punto de conexión final |
| 4 | 1 | Apartamento | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 17.69 | Desde el repartidor hasta la toma |
| 4 | 1 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Deriv-Rep) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 4 | 1 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Rep-TU) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 4 | 1 | Apartamento | Conector | Conector F (Conexión TU) | uds. | 1 | En la conexión final a la Toma de Usuario |
| 4 | 1 | Apartamento | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 1 | Punto de conexión final |
| 4 | 2 | Apartamento | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 16.7 | Desde el repartidor hasta la toma |
| 4 | 2 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Deriv-Rep) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 4 | 2 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Rep-TU) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 4 | 2 | Apartamento | Conector | Conector F (Conexión TU) | uds. | 1 | En la conexión final a la Toma de Usuario |
| 4 | 2 | Apartamento | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 1 | Punto de conexión final |
| 4 | 3 | Apartamento | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 16.91 | Desde el repartidor hasta la toma |
| 4 | 3 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Deriv-Rep) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 4 | 3 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Rep-TU) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 4 | 3 | Apartamento | Conector | Conector F (Conexión TU) | uds. | 1 | En la conexión final a la Toma de Usuario |
| 4 | 3 | Apartamento | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 1 | Punto de conexión final |
| 5 | 1 | Apartamento | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 17.85 | Desde el repartidor hasta la toma |
| 5 | 1 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Deriv-Rep) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 5 | 1 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Rep-TU) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 5 | 1 | Apartamento | Conector | Conector F (Conexión TU) | uds. | 1 | En la conexión final a la Toma de Usuario |
| 5 | 1 | Apartamento | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 1 | Punto de conexión final |
| 5 | 2 | Apartamento | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 18.33 | Desde el repartidor hasta la toma |
| 5 | 2 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Deriv-Rep) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 5 | 2 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Rep-TU) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 5 | 2 | Apartamento | Conector | Conector F (Conexión TU) | uds. | 1 | En la conexión final a la Toma de Usuario |
| 5 | 2 | Apartamento | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 1 | Punto de conexión final |
| 5 | 3 | Apartamento | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 18.62 | Desde el repartidor hasta la toma |
| 5 | 3 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Deriv-Rep) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 5 | 3 | Apartamento | Conector | Conector F (Apto Rep-TU) | uds. | 2 | 2 por tramo de cable |
| 5 | 3 | Apartamento | Conector | Conector F (Conexión TU) | uds. | 1 | En la conexión final a la Toma de Usuario |
| 5 | 3 | Apartamento | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 1 | Punto de conexión final |
| TOTAL | INTERIOR APARTAMENTO | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 223 |  |
| TOTAL | INTERIOR APARTAMENTO | Conector | Conector F (Apto Deriv-Rep) | uds. | 30 |  |
| TOTAL | INTERIOR APARTAMENTO | Conector | Conector F (Apto Rep-TU) | uds. | 30 |  |
| TOTAL | INTERIOR APARTAMENTO | Conector | Conector F (Conexión TU) | uds. | 15 |  |
| TOTAL | INTERIOR APARTAMENTO | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 15 |  |

Sección: Resultados por Toma (Detalle Crítico)

| Toma | Piso | Apto | Nivel TU Final (dBµV) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P05A1TU1 | 5 | 1 | 60.63 | N/A |
| P05A2TU1 | 5 | 2 | 60.53 | N/A |
| P05A3TU1 | 5 | 3 | 60.48 | N/A |
| P04A1TU1 | 4 | 1 | 57.16 | N/A |
| P04A2TU1 | 4 | 2 | 57.36 | N/A |
| P04A3TU1 | 4 | 3 | 57.32 | N/A |
| P03A1TU1 | 3 | 1 | 54.25 | N/A |
| P03A2TU1 | 3 | 2 | 54.19 | N/A |
| P03A3TU1 | 3 | 3 | 54.32 | N/A |
| P02A1TU1 | 2 | 1 | 55.13 | N/A |
| P02A2TU1 | 2 | 2 | 55.07 | N/A |
| P02A3TU1 | 2 | 3 | 55.04 | N/A |
| P01A1TU1 | 1 | 1 | 52.97 | N/A |
| P01A2TU1 | 1 | 2 | 53.00 | N/A |
| P01A3TU1 | 1 | 3 | 52.95 | N/A |

Sección: Inventario Total del Proyecto

| Alcance | Tipo | Componente | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Cable | Cable Troncal Vertical | m | 285 |
| Proyecto | Cable | Cable Riser Vertical | m | 90 |
| Proyecto | Conector | Conector F Total | uds. | 195 |
| Proyecto | Equipo | Repartidor Troncal | uds. | 15 |
| Proyecto | Equipo | Tap de Riser | uds. | 12 |
| Proyecto | Cable | Cable Horizontal por Piso | m | 180 |
| Proyecto | Equipo | Derivador de Piso | uds. | 15 |
| Proyecto | Cable | Cable Interior Apartamento | m | 223 |
| Proyecto | Equipo | Toma de Usuario (TU) | uds. | 15 |